`

### Sygn. akt 75/B/IT/2025 					          Gdańsk, dnia 20.10.2025r.

Do Wykonawców

ubiegających się o udzielenie

n/w zamówienia publicznego

dot.: wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja Węzła Hucisko w trybie zaprojektuj wybuduj”.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) odpowiada na pytania wykonawców:

Pytanie 6:

Dot. b. torowej – Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści stosowanie szyn 60R2 R290V?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania szyn 60R2 R290V. W związku z tym zapisy dokumentacji postępowania pozostają bez zmian.

Pytanie 7:

Dot. b. torowej – Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści stosowanie wkładek betonowych w torowisku bezpodsypkowym zabudowanym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie wkładek betonowych w torowisku bezpodsypkowym zabudowanym, pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa budowlanego, właściwych norm technicznych oraz aprobat materiałowych.

Pytanie 8:

Dot. b. torowej – czy Zamawiający potwierdza, że łącznie należy zamontować 9 smarownic (4 szt. w nowych lokalizacjach oraz 5 wymienić)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że łącznie należy zamontować 9 smarownic, w tym 4 sztuki w nowych lokalizacjach oraz 5 sztuk przeznaczonych do wymiany.

Pytanie 9:

Dot. b. torowej – Prosimy o potwierdzenie, że na całym węźle Zamawiający wymaga zastosowania szyn R290 GHT.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że na węźle torowym należy stosować szyny R290 GHT, w tym również w rejonie peronów (strefa zwiększonego hamowania i przyspieszania), pomimo że na tym odcinku występuje torowisko podsypkowe. W pozostałych odcinkach torowiska podsypkowego należy stosować szyny R260.

Pytanie 10:

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem modernizacji? Czy zakres planowanych prac na torowisku tramwajowym należy kwalifikować jako remont czy przebudowę w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego? Jest to istotne ze względu na fakt, że w przypadku przebudowy torowiska tramwajowego konieczne jest opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co jest niemożliwe do wykonania w terminie 5 miesięcy od daty podpisania umowy z uwagi na ustawowe terminy postępowań administracyjnych. Dodatkowo wiąże się to z koniecznością wykonania opracowań, które nie są ujęte w przedmiotowym PFU, co wpływa na zakres i koszt wykonania dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że planowane prace na torowisku tramwajowym należy kwalifikować jako remont/odtworzenie torowiska.

Pytanie 11:

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, działając w oparciu o §19, pkt 4) lit. b) wnoszę o przekazanie wyników badań gruntowo-wodnych wykonanych w obszarze objętym inwestycją, niezbędnych do przygotowania rozwiązań konstrukcyjnych nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmuje, że grunt w obszarze planowanych robót ma wymaganą nośność. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia nośności gruntu na etapie prac projektowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej nośności gruntu Wykonawca na etapie projektowania (w ramach ceny ofertowej) zobowiązany jest do uwzględnienia w projekcie rozwiązania, które spowoduje polepszenie  właściwości nośnych gruntu. Rozwiązanie musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Realizacja rozwiązania zostanie rozliczona zgodnie z 
§ 22 Umowy.

Pytanie 12:

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, działając w oparciu o §19, pkt 4) lit. c) wnoszę o przekazanie wytycznych konserwatorskich  W przypadku, gdy teren inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub nie podlega nadzorowi konserwatora zabytków, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie tego faktu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie wytycznych konserwatorskich należy uwzględnić następujące kwestie:

- kolor słupów został uzgodniony z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, to jest RAL 7001,

- w przypadku prefabrykowanych elementów żelbetowych, w szczególności płyt prefabrykowanych, należy zastosować beton barwiony w masie, zapewniającego uzyskanie docelowego koloru zgodnego z paletą RAL 7022 lub RAL 7009.

Pytanie 13:

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, działając w oparciu o §19, pkt 4) lit. d) wnoszę o przekazanie inwentaryzacji zieleni. W przypadku braku aktualnej inwentaryzacji prosimy o potwierdzenie, że jej wykonanie należy do obowiązków Wykonawcy i że koszt przeprowadzenia inwentaryzacji powinien zostać ujęty w cenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wykonanie inwentaryzacji zieleni należy do obowiązków Wykonawcy a koszt przeprowadzenia inwentaryzacji powinien zostać ujęty w cenie oferty.

Pytanie 14:

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, działając w oparciu o §19, pkt 4) lit. e) i f) wnoszę o przekazanie danych dotyczących zanieczyszczeń atmosfery niezbędnych do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska jak również pomiary ruchu drogowego i hałasu, które mogą się okazać niezbędne w przypadku wykonywania przebudowy torowiska tramwajowego i konieczności sporządzenia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że planowane prace na torowisku tramwajowym należy kwalifikować jako remont/odtworzenie torowiska.

Pytanie 15:

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, działając w oparciu o §19, pkt 4) lit. h) wnoszę o przekazanie warunków technicznych od gestorów sieci dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że powyższe zostało zawarte w pkt. 1.3.3. PFU Realizacja zadania w zakresie robót towarzyszących oraz w załączniku nr 2 PFU.

Pytanie 16:

W rejonie inwestycji zidentyfikowane są krzewy kolidujące z planowanymi robotami, których usunięcie może być konieczne ze względów technologicznych. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający posiada wymagane zgody na usunięcie zieleni lub czy potwierdza brak konieczności ich uzyskania w ramach realizacji zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji zieleni istniejącej na terenie objętym inwestycją oraz do stosowania wymogów określonych w Karcie dla drzew, w szczególności zawartych w załączniku „Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą zielenią należy przesadzić zieleń niską zgodnie ze sztuką ogrodniczą w miejsce wskazane przez Zamawiającego (w granicach administracyjnych Miasta Gdańska). Trawniki należy przywrócić do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający określa minimalną powierzchnię pojedynczej płyty prefabrykowanej?

Jeśli tak, prosimy o podanie jej wymiarów w m2. Parametr ten ma istotne znaczenie, ponieważ w przypadku zastosowania wielu elementów o małych wymiarach istnieje duże ryzyko wystąpienia niekorzystnych zjawisk w trakcie eksploatacji torowiska, takich jak „klawiszowanie”, czyli nierównomierne osiadanie. Płyty o większych wymiarach zapewniają większą stabilność nawierzchni dzięki lepszemu rozłożeniu obciążeń bezpośrednio na podłoże. Odpowiedź Zamawiającego jest kluczowa dla prawidłowego opracowania projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa minimalnej powierzchni pojedynczej płyty prefabrykowanej. Zgodnie z zapisami PFU prefabrykowana płyta powinna między innymi zawierać co najmniej dwa toki szynowe w celu zapewnienia stabilności układu torowego oraz właściwego rozkładu obciążeń. Konstrukcja powinna umożliwiać prawidłową współpracę między częścią stalową a betonową, zapewniając równomierne przenoszenie obciążeń na kolejne warstwy konstrukcyjne. Zabronione jest lokalizowanie kanałów toków szynowych w narożach sąsiadujących płyt. W płytach prefabrykowanych należy uwzględnić możliwość montażu wszystkich elementów konstrukcyjnych nawierzchni stalowej, takich jak m.in. konstrukcje zwrotnic, krzyżownic, elementy odwodnienia zwrotnic, pętle indukcyjne sygnalizacji, uszynienia oraz urządzenia sterowania napędem i ogrzewaniem.

Pytanie 18:

Prosimy o informację, czy na etapie projektowania należy przewidzieć integrację płyt międzytorowych z płytami torowymi.

Takie rozwiązanie poprawia współpracę nawierzchni prefabrykowanej z pojazdami drogowymi oraz ogranicza liczbę szczelin dylatacyjnych, co pozytywnie wpływa na trwałość konstrukcji i eliminuje potencjalne skutki nadmiernych przemieszczeń płyt..

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca sposobu kształtowania płyt międzytorowych względem płyt torowych. Dopuszcza się rozwiązanie polegające na projektowaniu płyt międzytorowych jako zintegrowanych z płytami torowymi, pod warunkiem zapewnienia prawidłowej współpracy konstrukcyjnej oraz spełnienia wymagań w zakresie trwałości i odwodnienia torowiska.

Pytanie 19:

W związku z zastosowaniem płyt prefabrykowanych oraz wymaganiami dotyczącymi dopuszczenia nawierzchni do ruchu kołowego w ciągu 7 dni, prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie pod płytą warstwę wyrównawczą z zaprawy samorozlewnej i szybkowiążącej.

Rozwiązanie to zapewnia stabilne podparcie płyt betonowych oraz minimalizuje wpływ sił poprzecznych wynikających z krzywoliniowego ukształtowania przebiegu toru oraz zapewnia szczelność całej konstrukcji. Prosimy także, aby Zamawiający podał wymagania dotyczące parametrów jakościowych warstwy wyrównawczej pod płytami prefabrykowanymi. Informacja ta jest niezbędna do przygotowania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie pod płytą prefabrykowaną warstwy wyrównawczej z zaprawy samorozlewnej i szybkowiążącej, pod warunkiem zapewnienia prawidłowej współpracy elementów konstrukcyjnych, spełnienia wymagań w zakresie trwałości.

Warstwa ta powinna zapewniać odpowiednie podparcie konstrukcji płyt prefabrykowanych, szczelność układu oraz odporność na warunki eksploatacyjne w rejonie przejazdów drogowo-tramwajowych.

Pytanie 20:

Prosimy o wskazanie lokalizacji zabudowy przyrządów wyrównawczych. Prosimy o określenie ilości przyrządów dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przewiduje zabudowę 4 komplety przyrządów wyrównawczych w torowisku podsypkowym w ulicy Wały Jagiellońskie – 2 komplety od strony Okopowej oraz 2 komplety od strony Dworca Głównego.

Pytanie 21:

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy stosować krawężników separacyjnych na przejazdach drogowo-torowych między płytą na nawierzchnią asfaltową.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że na przejazdach drogowo-torowych nie należy stosować krawężników separacyjnych pomiędzy płytą a nawierzchnią asfaltową.

Pytanie 22:

W związku z pkt 1.1 ppkt 12 PFU prosimy o udostępnienie warunków i wymogów gestorów sieci kolidujących z planowaną inwestycją.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że powyższe zostało zawarte w pkt. 1.3.3. PFU Realizacja zadania w zakresie robót towarzyszących oraz w załączniku nr 2 PFU.

Pytanie 23:

Czy modernizacja węzła Hucisko przewiduje jakiekolwiek zmiany geometrii torów (np. promienie, przesunięcia torowiska), zmiany profilu podłużnego i związana z tym konieczność regulacji odcinków stycznych i na jakich długościach?.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zmiany geometrii torów.

Pytanie 24:

W celu przyjęcia poprawnych założeń projektowych prosimy o informację z jaką prędkością docelową będą poruszały się tramwaje na węźle.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dla promienia łuku poziomego w rejonie węzłów rozjazdowych o wartości R25-R30m prędkość do projektowania wynosi 15 km/h, dla wartości R100m prędkość do projektowania wynosi 35 km/h.

Pytanie 25:

Czy Zamawiający dysponuje wstępnymi uzgodnieniami z zarządcami dróg (lub policją) w zakresie tymczasowej organizacji ruchu (TOR) dla robot drogowo-tramwajowych? Czy będą udostępnione warunki dopuszczalne lub ograniczenia ruchowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że powyższe zostało zawarte w pkt. 1.4. PFU Wytyczne do czasowej organizacji ruchu i komunikacji zastępczej.

Pytanie 26:

Czy zadanie należy koordynować z innymi zadaniami (np. mostem Siennickim). Czy Zamawiający zapewni harmonogram koordynacji z innymi inwestycjami, by uniknąć konfliktów terminowych?.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zapewni harmonogram koordynacji z innymi inwestycjami.

Zamawiający wyjaśnia, że zadanie należy koordynować z zadaniami:

- wymianą sieci trakcyjnej w ciągu ul. Nowe Ogrody, 3 Maja, Hucisko,

- remontem wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Hucisko,

- wymianą sieci trakcyjnej na Węźle Unii Europejskiej,

- remontem estakady na Węźle Unii Europejskiej,

- remontem torowiska w ulicy Podwala Przedmiejskiego.

Pytanie 27:

W odniesieniu do zapisu, w którym wskazano: „W realizacji prefabrykowanych elementów płyt zastosować beton barwiony w masie, uzyskując docelowy kolor płyt zgodnie z paletą RAL 7022 lub RAL 7009”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienia od wymogu barwienia betonu w masie.

Wykonanie prefabrykowanych elementów z betonu barwionego w masie nie stanowi rozwiązania standardowego i wiąże się z koniecznością opracowania indywidualnej receptury, wykonania prób laboratoryjnych oraz zatwierdzenia wzorcowych paneli kolorystycznych. Proces ten znacząco wydłuża czas realizacji oraz generuje dodatkowe koszty materiałowe i technologiczne. Uzyskanie koloru zgodnego z paletą RAL metodą pigmentacji w masie jest ponadto obarczone naturalnymi odchyleniami wynikającymi z właściwości surowców mineralnych a paleta RAL to system barw stosowany głównie dla farb, lakierów i powłok przemysłowych, czyli dla materiałów kryjących i powtarzalnych. Ze względu na różne wymiary elementów prefabrykowanych, zróżnicowany stopień ich zbrojenia, różne materiały zbrojenia oraz wpływ czynników atmosferycznych, uzyskanie jednolitego koloru na wszystkich płytach może być utrudnione, nawet przy zachowaniu tej samej receptury i pigmentacji.

W związku z powyższym, w przypadku braku zgody na odstąpienie od powyższego wymogu, prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić dodatkowy czas potrzebny na wykonanie prób laboratoryjnych oraz koszty związane z badaniami poprzedzającymi uzyskanie dokładnego koloru RAL wskazanego w dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawi bez zmian zapisy dotyczące koloru prefabrykowanych płyt torowych, to jest pozostaje kolor RAL 7022 lub RAL 7009. Termin realizacji zadania pozostaje bez zmian.

Pytanie 28:

Wykonawca wnosi  o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o informacje i dokumenty, o których mowa w § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Zgodnie z treścią SWZ oraz załączonego PFU, nie odnaleźliśmy w dokumentacji przetargowej m.in.:

•	kopii mapy zasadniczej,

•	wyników badań gruntowo-wodnych,

•	inwentaryzacji zieleni,

•	danych dotyczących zanieczyszczeń atmosfery oraz raportów środowiskowych,

•	pomiarów ruchu drogowego i hałasu,

•	dokumentacji obiektów budowlanych objętych przebudową,

•	warunków technicznych przyłączeń do sieci i infrastruktury drogowej.

Brak powyższych dokumentów znacząco utrudnia rzetelne przygotowanie oferty, w szczególności w zakresie:

•	oceny ryzyk technicznych i środowiskowych,

•	kalkulacji kosztów projektowych i wykonawczych,

•	określenia zakresu niezbędnych uzgodnień i zezwoleń.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, opis przedmiotu zamówienia powinien być jednoznaczny i wyczerpujący, co w naszej ocenie nie zostało spełnione.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

a)	Udostępnienie wskazanych dokumentów pomocniczych do projektowania.

b)	Wskazanie, czy Zamawiający dysponuje nimi i czy przewiduje ich udostępnienie na dalszym etapie postępowania.

c)	Potwierdzenie, czy wykonawca zobowiązany jest do ich pozyskania we własnym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia (częściowo jak wyżej), że:

- mapa zasadnicza stanowi załącznik nr 4 do PFU,

- Zamawiający przyjmuje, że grunt w obszarze planowanych robót ma wymaganą nośność. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia nośności gruntu na etapie prac projektowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej nośności gruntu Wykonawca na etapie projektowania (w ramach ceny ofertowej) zobowiązany jest do uwzględnienia w projekcie rozwiązania, które spowoduje polepszenie  właściwości nośnych gruntu. Rozwiązanie musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Realizacja rozwiązania zostanie rozliczona zgodnie z § 22 Umowy,

- wykonanie inwentaryzacji zieleni należy do obowiązków Wykonawcy a koszt przeprowadzenia inwentaryzacji powinien zostać ujęty w cenie oferty,

- planowane prace na torowisku tramwajowym należy kwalifikować jako remont/odtworzenie torowiska,

- wymagania dla robót towarzyszących zostały zawarte w pkt. 1.3.3. PFU Realizacja zadania w zakresie robót towarzyszących oraz w załączniku nr 2 PFU.

Pytanie 29:

W związku z pkt 3.2. ppkt 1. PFU, który nakłada obowiązek na Wykonawcy do usunięcia kolizji z sieciami i urządzeniami  infrastruktury  technicznej  zgodnie  z aktualnymi  wymaganiami i warunkami  gestorów, Wykonawca wnosi o udostępnienie planu sytuacyjnego z inwentaryzacją infrastruktury podziemnej kolidującą z planowaną inwestycją. Powyższa informacja jest niezbędna do poprawnej wyceny robót.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że mapa zasadnicza stanowi załącznik nr 4 do PFU.

Pytanie 30:

Wykonawca prosi o doprecyzowanie zakresu przebudowy peronów – czy należy wymienić cała nawierzchnię czy wyłącznie dostosować ją do wymagań dostępności. Czy w zakres przebudowy wchodzi przestawienie/demontaż/montaż/modernizacja wiat przystankowych, barier przeciwbryzgowych, biletomatów, małej architektury oraz tablic TIP?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z PFU Wykonawca robót rozbierze i wymieni istniejącą nawierzchnię peronową. Wymianę wykona zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi nawierzchni przystanków tramwajowych i dojść do przystanków. Wymiana ma na celu ujednolicenia rozwiązań projektowych i ułatwienia dla poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym, poprzez zastosowanie fakturowych płytek chodnikowych kierunkowych i ostrzegawczych. Wymiana krawężników krawędzi peronowej na krawężniki kamienne.

Pytanie 31:

Wykonawca prosi o uzupełnienie PFU zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. W szczególności o warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, wyniki badań gruntowo-wodnych, zalecenia konserwatorskie oraz inwentaryzację zieleni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia (częściowo jak wyżej), że planowane prace na torowisku tramwajowym należy kwalifikować jako remont/odtworzenie torowiska.

Zamawiający zakłada, że grunt w obszarze planowanych robót ma wymaganą nośność. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia nośności gruntu na etapie prac projektowych.

Zamawiający przyjmuje, że grunt w obszarze planowanych robót ma wymaganą nośność. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia nośności gruntu na etapie prac projektowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej nośności gruntu Wykonawca na etapie projektowania (w ramach ceny ofertowej) zobowiązany jest do uwzględnienia w projekcie rozwiązania, które spowoduje polepszenie  właściwości nośnych gruntu. Rozwiązanie musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Realizacja rozwiązania zostanie rozliczona zgodnie z 
§ 22 Umowy.

Do dnia odbioru końcowego robót budowlanych należy zakończyć wszystkie roboty budowlane, przeprowadzić prace porządkowe, przywrócić teren do stanu pierwotnego, dokonać prób i sprawdzeń oraz przeprowadzić odbiór końcowy i przekazać dokumentację powykonawczą niezbędną do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych.

Zamawiający pozostawi bez zmian zapisy dotyczące koloru prefabrykowanych płyt torowych, to jest pozostaje kolor RAL 7022 lub RAL 7009. Termin realizacji zadania pozostaje bez zmian.

Pytanie 32:

Wykonawca prosi o doprecyzowanie zakresu robót koniecznego do skalkulowania w zakresie dodatkowych korekt sygnalizacji świetlnej w szczególności podział pomiędzy Wykonawcą Działem Sterowania Ruchem.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 1.4. Wytyczne do czasowej organizacji ruchu i komunikacji zastępczej PFU, Zamawiający informuje, że należy mieć na uwadze, iż na etapie projektowania/zatwierdzania projektu tymczasowej organizacji ruchu może pojawić się konieczność wprowadzenia dodatkowych korekt sygnalizacji świetlnej na trasach objazdu oraz trasach komunikacji miejskiej/zastępczej w przypadku pojawienia się tzw. „wąskich gardeł” – realizacja po stronie Działu Sterownia Ruchem (ZT) GZDiZ m.in.:

- Hucisko – 3 Maja – Nowe Ogrody

- 3 Maja – Rogaczewskiego

- Węzeł Groddecka

- Węzeł Unii Europejskiej

- Węzeł Brama Oliwska

- Węzeł Piastowski

- Dąbrowskiego – 3 Maja

- Kartuska – Powstańców Warszawskich

- Okopowa – Toruńska

Pytanie 33:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w zakresie postępowania nie ma ustawiania nowych sygnalizatorów świetlnych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje ustawiania nowych sygnalizatorów świetlnych.

Pytanie 34:

Czy w ramach modernizacji należy zdemontować i ponownie zamontować istniejące wyposażenie peronów tj wiaty, podpórki, ławki kosze na śmieci, tablice informacyjne? Gdyż w PFU jest napisane jedynie o wymianie nawierzchni peronowej

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z PFU Wykonawca robót rozbierze i wymieni istniejącą nawierzchnię peronową. Wymianę wykona zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi nawierzchni przystanków tramwajowych i dojść do przystanków. Wymiana ma na celu ujednolicenia rozwiązań projektowych i ułatwienia dla poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym, poprzez zastosowanie fakturowych płytek chodnikowych kierunkowych i ostrzegawczych. Wymiana krawężników krawędzi peronowej na krawężniki kamienne. Jeżeli będzie konieczność demontażu i późniejszego montażu w celu wykonania nawierzchni peronu to Wykonawca wykona to w ramach wynagrodzenia umownego.

Pytanie 35:

Czy w ramach modernizacji należy zdemontować i ponownie zamontować wygrodzenia przeciwbłotne pełne na peronach?

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że w ramach modernizacji nie zachodzi konieczność zdemontowania i ponownego zamontowania wygrodzenia przeciwrozbryzgowego na peronach.

Pytanie 36:

Czy w ramach modernizacji należy wykonać nową podbudowę na peronach?

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmuje, że podbudowa w obszarze planowanych robót ma odpowiednie właściwości. Aby zapewnić prawidłowe i trwałe ułożenie nowej nawierzchni, konieczne jest odpowiednie przygotowanie prac, w tym m.in. właściwe wyrównanie i stabilizacja podłoża, co jest kluczowe dla zapewnienia dobrej jakości i trwałości nawierzchni.

Pytanie 37:

Czy w ramach modernizacji należy wykonać wymianę nawierzchni wraz z podbudową na dojściach do peronów?

Odpowiedź:

Jeżeli Wykonawca za „dojścia do peronów” uważa obszar znajdujący się przed przejściem dla pieszych wraz z pochylnią na peron, to Zamawiający potwierdza, iż należy wymienić nawierzchnię. Zamawiający przyjmuje, że podbudowa w obszarze planowanych robót ma odpowiednie właściwości. Aby zapewnić prawidłowe i trwałe ułożenie nowej nawierzchni, konieczne jest odpowiednie przygotowanie prac, w tym m.in. właściwe wyrównanie i stabilizacja podłoża, co jest kluczowe dla zapewnienia dobrej jakości i trwałości nawierzchni.

Pytanie 38:

Zgodnie z rysunkiem w PFU zwrotnice rozjazdu od strony ul. Dworcowej wchodzą w przejście dla pieszych. Czy nie należy zastosować zwrotnicy ze splotem torowym i wydłużyć torowisko w płytach prefabrykowanych o parę metrów aby zwrotnice znalazły się poza przejściem dla pieszych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje wbudowania zwrotnicy ze splotem torowym i wydłużania torowiska w płytach prefabrykowanych.

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zastępca DYREKTORA

ds. Infrastruktury i Remontów

Anna Bobrowska